- ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

ГОСТ 22827-85

(СТ СЭВ 1330-78,

СТ СЭВ 290-76,

СТ СЭВ 723-77,

СТ СЭВ 631-77,

СТ СЭВ 1067-78,

СТ СЭВ 2076-80,

СТ СЭВ 2077-80)

Группа Г45

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ САМОХОДНЫЕ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

General-purpose self-propelled boom cranes.

Specifications

ОКП 48 3500

Срок действия с 01.01.87 до 01.01.92*

________________________________

* Ограничение срока действия снято

постановлением Госстандарта СССР

N 1235от 10.07.91.

(ИУС N 10 1991 г.)

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 сентября 1985 г. N 2829

ВЗАМЕН ГОСТ 22827-77

Настоящий стандарт распространяется на стреловые самоходные краны общего назначения (далее краны) грузоподъемностью от 4 до 250 т, предназначенные для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.

Стандарт не распространяется на краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, краны на базе тракторов и экскаваторов, шагающие краны, рельсовые, железнодорожные, специальные и плавучие.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1330-78, СТ СЭВ 290-76, СТ СЭВ 723-77, СТ СЭВ 631-77, СТ СЭВ 1067-78, СТ СЭВ 2076-80, СТ СЭВ 2077-80.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

1.1. Краны в зависимости от конструкции ходового устройства подразделяют на типы: КА - автомобильные, КП - пневмоколесные, КГ - гусеничные, КШ - на шасси автомобильного типа, КК - на короткобазовом шасси.

1.2. Номенклатура показателей качества и их применяемость в соответствии с ГОСТ 4.22-79 - по табл.1-5.

1.3. Значения основных показателей качества кранов по типоразмерам при работе с основной стрелой указаны в табл.1-5 и на чертеже (высота подъема дана также и для сменного рабочего оборудования).

Таблица 1

Значения показателей качества кранов типа КА

| Показатели качества | Нормы по типоразмерам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КА-4 | КА-6,3 | КА-10 | КА-16 | КА-25 |
| 1. Грузоподъемность на выносных опорах Q, т, не менее* | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 |
| 2. Вылет наименьший на выносных опорах при рабочем оборудовании, м, не менее: |  |  |  |  |  |
| с жесткой подвеской Rmin | 2,9 | 3,2/3,0 | 3,5/3,2 | 3,8/3,2 | 3,2 |
| с гибкой подвеской R1min | 3,3 | 3,3/3,2 | 3,5/3,2 | 3,8/3,6 | 4,0 |
| 3. Высота подъема, м, не менее: |  |  |  |  |  |
| с основной стрелой Н | 6 | 8 | 8,5/8 | 10/9,5 | 10 |
| со сменным рабочим оборудованием Н1 | 10 | 13/12 | 20 | 25 | 25 |
| 4. Глубина опускания при работе с грузом, равным 50% грузоподъемности крана Н0, м, не менее** |  |  | 3 |  |  |
| 5. Скорость подъема-опускания uпод, м/мин, не менее | 12,5 | 13,5/12,5 | 10 | 7,0 | 6 |
| 6. Скорость посадки, м/мин, не более, для кранов с приводом: |  |  |  |  |  |
| с гидравлическим, электрическим постоянного тока uпос.1 |  |  | 0,4 |  |  |
| с механическим и электрическим переменного тока uпос.1 |  |  | 1,2 |  |  |
| 7. Частота вращения, об/мин:наименьшая n, не более | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| наибольшая n1, не менее | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,96 |
| 8. Время полного изменения вылета, с, не менее:для кранов с жесткой подвеской стрелы *** tи.в1 | 19 | 21 | 35 | 40 | 45 |
| с гибкой подвеской стрелы tи.в1 | 30 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 9. Высота в транспортном положении Нтр, м, не более |  |  | 3,8 |  |  |
| 10. Длина в транспортном положении L, м, не более |  |  | 12,0***** |  |  |
| 11. Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,6 | 0,63 | 0,72 | 0,85 | 0,95 |
| 12. Оперативная трудоемкость, удельная суммарная плановых технических обслуживаний (без ежесменного) Ту.с, чел.-ч/ч, не более | 0,07 | 0,08/0,085 | 0,09/0,095 | 0,1/0,105 | 0,118 |
| 13. Ресурс до капитального ремонта tRgкп, ч, не менее (g =80%) | 5500/5000 |  |  | 7000/6500 |  |
| 14. Наработка на отказ , ч, не менее | 180/150 |  |  |  |  |
| 15. Коэффициент технического использования, не менее | 0,8 |  |  |  |  |
| 16. Оценка эстетических показателей, балл, не менее**** | 9/7 |  |  |  |  |
| 17. Удельная масса крана mуд, т/тм·м, не более****** | 0,08 | 0,055-0,067 | 0,048-0,058 | 0,035-0,041 | 0,039-0,046 |
| 18. Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более |  |  | 10 |  |  |
| 19. Контрольный расход топлива в транспортном режиме, л/100 км, не более | 21 | 26 | 22 | 30 | 38 |
| 20. Конструктивная масса крана mк , т, не более****** | 7,4 | 9-11 | 14,3-17,2 | 21,5-24,8 | 24-26 |
| 21. Установленный ресурс до капитального ремонта Тр.у.кп, ч, не менее (g=100%) | 2000/1500 |  |  | 2300/2100 |  |
| ______________ * Значение Q в секторе не менее ±120° ** Допускается перепасовка полиспаста *** С помощью гидроцилиндров подъема стрелы **** Оценка эстетических показателей: композиционная целостность формы, функциональная целесообразность формы, товарный вид ***** Допускается увеличение длины в транспортном положении при согласовании в установленном порядке ****** Диапазон значений удельной и конструктивной массы в зависимости от типа шасси и стрелы |  |  |  |  |  |

Примечание. В табл.1-5 значения показателей, указанные в числителе - для продукции, выпускаемой после 1989 года, в знаменателе - до 1989 года.

Таблица 2

Значения показателей качества кранов типа КК

| Показатели качества | Нормы по типоразмерам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КК-4 | КК-16 | КК-25 | КК-40 |
| 1. Грузоподъемность, т, не менее:на выносных опорах Q | 10 | 16 | 25 | 40 |
| без выносных опор Q1 | 4 | 6,3 | 7 | 9 |
| при передвижении с грузом на крюке Q2 | 4 | 6,3 | 8/7 | 9 |
| 2. Вылет наименьший, м, не менее:на выносных опорах при рабочем оборудовании с жесткой подвеской Rmin | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| без выносных опор R2min | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3. Высота подъема, м, не менее: |  |  |  |  |
| с основной стрелой Н | 6,6 | 7,2 | 8,7/8,5 | 10,2/10 |
| со сменным рабочим оборудованием Н1 | 17 | 22 | 37/36 | 41,5/40 |
| 4. Глубина опускания при работе с грузом, равным 50% грузоподъемности крана Н0, м, не менее* | 3 |  |  |  |
| ______________ * Допускается перепасовка полиспаста |  |  |  |  |
| 5. Скорость подъема-опускания uпод, м/мин, не менее | 10 | 7,0 | 7,5/6 | 5/4,8 |
| 6. Скорость посадки, м/мин, не более для кранов с приводом:гидравлическим и электрическим постоянного тока uпос.1 | 0,4 |  | 0,35/0,4 | 0,2/0,4 |
| механическим и электрическим переменного тока uпос.2 | 1,2 |  |  |  |
| 7. Скорость передвижения крана uк, км/ч, не более | 5 |  |  | 3/5 |
| 8. Частота вращения, об/мин:наименьшая n, не более | 0,4 |  | 0,2/0,3 | 0 |
| наибольшая n1, не менее | 1,6 |  | 1,8/1,5 | 1,8/1,5 |
| 9. Время полного изменения вылета, с, не менее:для кранов с жесткой подвеской стрелы * tи.в.1 | 19 | 21 | 35 | 60 |
| ____________________ * С помощью гидроцилиндров подъема стрелы |  |  |  |  |
| с гибкой подвеской стрелы tи.в.2 | 30 | 30 | 50 | 100 |
| 10. Транспортная скорость на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием uтр, км/ч, не менее | 40 | 35 | 35 | 30,2/30 |
| 11. Преодолеваемый краном уклон пути a, не менее | 18° |  |  |  |
| 12. Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,72 | 0,85 | 0,65/0,95 | 0,8/1,1 |
| 13. Оперативная трудоемкость, удельная суммарная плановых технических обслуживаний (без ежесменного) Ту.с, чел.-ч/ч, не более | 0,09 | 0,1 | 0,118 | 0,14 |
| 14. Ресурс до капитального ремонта tRgкп, ч, не менее (g =80%) | 5500 | 7000/6500 |  |  |
| 15. Наработка на отказ , ч, не менее | 180/150 |  | 180 |  |
| 16. Коэффициент технического использования, не менее | 0,8 |  | 0,85/0,8 | 0,85 |
| 17. Оценка эстетических показателей, балл, не менее | 9/7 |  | 9 |  |
| 18. Удельная масса крана mуд, т/тм·м, не более | 0,098 | 0,063 | 0,041/0,045 | 0,029/0,030 |
| 19. Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | По двигателю |  |  |  |
| 20. Конструктивная масса крана mк, т, не более | 18 | 23 | 28/30 | 37,5/38 |
| 21. Установленный ресурс до капитального ремонта Тр.у.кп, ч, не менее (g=100%) | 2000/1500 |  | 2300/2100 |  |

Таблица 3

Значения показателей качества кранов типа КП

|  | Нормы по типоразмерам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества | КП-16 | КП-25 | КП-40 | КП-63 | КП-100 |
| 1. Грузоподъемность, т, не менее:на выносных опорах Q | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| без выносных опор Q1 | 6,3 | 14/10 | 20 | 30 | 35 |
| при передвижении с грузом на крюке Q2 | 6,3 | 14/10 | 20 | 25 | 35 |
| 2. Вылет наименьший при рабочем оборудовании с гибкой подвеской, м, не менее:на выносных опорах R1min | 4,0 | 4,9/4,8 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
| без выносных опор R2min | 3,8 | 3,9/3,8 | 4,3 | 3,6 | 3,8 |
| 3. Высота подъема, м, не менее: |  |  |  |  |  |
| с основной стрелой Н | 10 | 16,3/14 | 14,2 | 14,2 | 18,1/16 |
| со сменным рабочим оборудованием Н1 | 25 | 41,5/40 | 50 | 60 | 82/81,9 |
| 4. Глубина опускания при работе с грузом, равным 50% грузоподъемности крана Н0, м, не менее* |  |  | 3 |  |  |
| 5. Скорость подъема-опускания uпод , м/мин, не менее | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 6. Скорость посадки, м/мин, не более для кранов с приводом:гидравлическим и электрическим постоянного тока uпос.1 | 0,4 | 0,3/0,4 | 0,4 |  |  |
| механическим и электрическим переменного тока uпос.2 | 1,2 |  |  |  |  |
| 7. Скорость передвижения крана uк, км/ч, не более | 3 | 1,8/3 | 3,0 |  | 2,5/3 |
| 8. Частота вращения, об/мин:наименьшая n, не более | 0,4 | 0,1/0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| наибольшая n1, не менее | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,45 |
| 9. Время полного изменения вылета, с, не менее, для кранов:с жесткой подвеской стрелы ** tи.в1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| с гибкой подвеской стрелы tи.в2 | 100 | 114/100 | 250 | 350 | 400 |
| 10. Транспортная скорость на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием uтр, км/ч, не менее | 15 | 18/17 | 16 | 14 | 12 |
| 11. Преодолеваемый краном уклон пути a, не менее | 15° | 13° | 15° | 10° | 10° |
| 12. Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,85 | 0,9/0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,55/1,6 |
| 13. Оперативная трудоемкость, удельная суммарная плановых технических обслуживаний (без ежесменного) Ту.с, чел.-ч/ч, не более | 0,1 | 0,118 | 0,14 | 0,16 | 0,145/0,18 |
| 14. Ресурс до капитального ремонта tRgкп , ч, не менее (g =80%) | 7000 |  |  | 7500 | 8200/7500 |
| 15. Наработка на отказ , ч, не менее | 180 | 300/180 | 180 |  |  |
| 16. Коэффициент технического использования, не менее | 0,8 | 0,85/0,8 | 0,8 |  | 0,85/08 |
| 17. Оценка эстетических показателей, балл, не менее | 9 | 9,9/9 | 9 |  | 9,6/9,0 |
| 18. Удельная масса крана mуд, т/тм·м, не более | 0,036 | 0,0168/0,021 | 0,019 | 0,016 | 0,010/0,012 |
| 19. Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | По двигателю |  |  |  |  |
| 20. Контрольный расход топлива в транспортном режиме, л/100 км, не более | 300 |  |  |  | 300/350 |
| 21. Конструктивная масса крана mк, т, не более | 23 | 32,6/33 | 48 | 70 | 97,8/98 |
| 22. Установленный ресурс до капитального ремонта Тр.у.кп, ч, не менее (g=100%) | 2300/2100 |  |  | 2500/2200 | 2700/2500 |
| ______________ * Допускается перепасовка полиспаста ** С помощью гидроцилиндров подъема стрелы |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Значения показателей качества кранов типа КШ

|  | Нормы по типоразмерам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества | КШ-25 | КШ-40 | КШ-63 | КШ-100 | КШ-160 | КШ-250 |
| 1. Грузоподъемность на выносных опорах Q, т, не менее*: | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| ______________ * Значение Q в секторе не менее ±120° |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вылет наименьший, м, не менее, на выносных опорах при рабочем оборудовании с жесткой подвеской Rmin | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5/3,2 | 4,0/3,6 |
| 3. Высота подъема, м, не менее: |  |  |  |  |  |  |
| с основной стрелой Н | 8,5 | 10,6/10 | 12 | 12,8/12 | 13 | 13,8/13,5 |
| со сменным рабочим оборудованием Н1 | 35 | 46/40 | 55 | 71/60 | 85/80 | 93/86 |
| 4. Глубина опускания при работе с грузом, равным 50% грузоподъемности крана Н0, м, не менее | 3 | 10/3 |  |  |  |  |
| 5. Скорость подъема-опускания u, м/мин, не менее | 6 | 7,5/5 | 4,8/4 | 3,5/3 | 2,0/1,8 | 1,9/1,85 |
| 6. Скорость посадки, м/мин, не более для кранов с приводом:гидравлическим и электрическим постоянного тока uпос.1 | 0,25/0,4 | 0,096/0,4 | 0,2/0,4 |  | 0,25/04 |  |
| механическим и электрическим переменного тока uпос.2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 7. Частота вращения, об/мин:наименьшая n, не более | 0,2/0,3 | 0,1/0,12 | 0,05/0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| наибольшая n1, не менее | 1,45/0,96 | 1,3/0,96 | 0,75 | 0,48 | 0,4 | 0,4 |
| 8. Время полного изменения вылета, с, не менее для кранов:с жесткой подвеской стрелы* tи.в1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 140/150 |
| ____________________ * С помощью гидроцилиндров подъема стрелы |  |  |  |  |  |  |
| с гибкой подвеской стрелы tи.в1 | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 9. Транспортная скорость на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием uтр, км/ч, не менее | 60/50 | 50 |  |  | 50/45 | 45/40 |
| 10. Преодолеваемый краном уклон пути a, не менее | 15° |  | 15°/10° |  | 12°/10° |  |
| 11. Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,9/0,95 | 0,8/1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,9/2,0 |
| 12. Оперативная трудоемкость, удельная суммарная плановых технических обслуживаний (без ежесменного) Ту.с, чел.-ч/ч, не более | 0,112/0,118 | 0,13/0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 13. Ресурс до капитального ремонта tRgкп, ч, не менее (g =80%) | 7000/6500 | 7000/6500 | 7500/7000 | 7500/7000 | 7500/7000 | 7500/7000 |
| 14. Наработка на отказ , ч, не менее | 180 | 200/180 | 180/160 |  |  |  |
| 15. Коэффициент технического использования, не менее | 0,9/0,8 | 0,88/0,8 | 0,85/0,8 |  |  |  |
| 16. Оценка эстетических показателей, балл, не менее | 10/9 |  |  |  |  |  |
| 17. Удельная масса крана mуд, т/тм·м, не более | 0,041/0,014 | 0,03/0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,016/0,017 | 0,011/0,013 |
| 18. Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | По двигателю |  |  |  |  |  |
| 19. Контрольный расход топлива в транспортном режиме, л/100 км, не более | 82/90 |  | 100 | 120 | 130/140 | 150/160 |
| 20. Конструктивная масса крана mк, т, не более | 28/30 | 44/45 | 70 | 89/90 | 118/120 | 143/150 |
| 21. Установленный ресурс до капитального ремонта Тр.у.кп, ч, не менее (g=100%) | 2300/2100 |  | 2500/2300 |  |  |  |

Таблица 5

Значения показателей качества кранов типа КГ

|  | Нормы по типоразмерам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества | КГ-16 | КГ-25 | КГ-40 | КГ-63 | КГ-100 | КГ-160 | КГ-250 |
| 1. Грузоподъемность, т, не менее:без выносных опор Q1 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| при передвижении с грузом на крюке Q2 | 16 | 25 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 |
| 2. Вылет наименьший без выносных опор R2min, м, не менее | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 5,1/4,5 | 6,0/5,3 | 6,5/6,0 | 7,4/6,8 |
| 3. Высота подъема, м, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |
| с основной стрелой Н | 10 | 13,7 | 13,5 | 13/10,5 | 18/15 | 29/21 | 29/21 |
| со сменным рабочим оборудованием Н1 | 25 | 36 | 56 | 61 | 76 | 100 | 110 |
| 4. Глубина опускания при работе с грузом, равным 50% грузоподъемности крана* Н0, м, не менее | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ____________________ * Допускается перепасовка полиспаста |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Скорость подъема-опускания uпод, м/мин, не менее | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 6. Скорость посадки, м/мин, не более для кранов с приводом:гидравлическим и электрическим постоянного тока uпос.1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| механическим и электрическим переменного тока uпос.2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Скорость передвижения крана uк, км/ч, не более | 1,0 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8. Частота вращения, об/мин:наименьшая n, не более | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,20 |
| наибольшая n1, не менее | 1,2 | 0,96 | 0,96 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 9. Время полного изменения вылета, с, не менее для кранов:с жесткой подвеской стрелы * tи.в1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 |
| ____________________ * С помощью гидроцилиндров подъема стрелы |  |  |  |  |  |  |  |
| с гибкой подвеской стрелы tи.в2 | 100 | 150 | 250 | 200 | 250 | 600 | 800 |
| 10. Преодолеваемый краном уклон пути a, не менее | 15° |  | 10° |  |  |  |  |
| 11. Среднее давление крана в транспортном положении на грунт ртр, МПа, не более | 0,065 | 0,075 | 0,095 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 12. Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,85 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 13. Оперативная трудоемкость, удельная суммарная плановых технических обслуживаний (без ежесменного) Ту.с, чел.-ч/ч, не более | 0,1 | 0,118 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 14. Ресурс до капитального ремонта tRgкп, ч, не менее (g=80%) | 7000/6500 |  |  | 7500/6800 |  |  |  |
| 15. Наработка на отказ , ч, не менее | 180/150 |  |  |  |  |  |  |
| 16. Коэффициент технического использования, не менее | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 17. Оценка эстетических показателей, балл, не менее | 9/7 |  |  |  |  |  |  |
| 18. Удельная масса крана mуд, т/тм·м, не более | 0,040 | 0,025 | 0,023 | 0,022 | 0,012 | 0,008 | 0,007 |
| 19. Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | По двигателю |  |  |  |  |  |  |
| 20. Конструктивная масса крана mк, т, не более | 26 | 36,5 | 60 | 88 | 130 | 215 | 320 |
| 21. Установленный ресурс до капитального ремонта Тр.у.кп, ч, не менее (g =100%) | 2300/2100 |  |  | 2500/2200 |  |  |  |

1.4. Грузоподъемность кранов, отличающуюся от указанной в табл.1-5, необходимо выбирать из ряда по ГОСТ 1575-81 с отнесением типоразмера крана к ближайшему меньшему типоразмеру по таблице.

Параметры таких кранов должны быть в пределах между ближайшими типоразмерами по табл.1-5.

1.5. Для кранов типа КА определяют в конструкторской документации в соответствии с параметрами базового автомобиля и указывают в паспорте:

грузоподъемность без выносных опор и при передвижении;

конструктивную массу;

нагрузку на ось в транспортном положении;

наибольшую транспортную скорость на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием (но не менее 90% соответствующего параметра базового автомобиля, для кранов КА-25 - не менее 80%);

ширину в транспортном положении (не более габарита по ширине базового автомобиля).

1.6. Индексация кранов указана в справочном приложении.