- ГОСТ 25546—82* Краны грузоподъемные. Режимы работы

ГОСТ 25546—82*

УДК 621.873:006.354 Группа Г86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

Режимы работы

Hoisting cranes. Work conditions

Дата введения  01.01.86

Постановлением Госстандарта СССР № 1235 от 10.07.91 снято ограничение срока действия

Переиздание (декабрь 1993 г.) с Изменением №1, утвержденным в ноябре 1991 г. (ИУС 2-92)

1. Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны всех видов (кроме судовых и плавучих) и устанавливает группы режимов их работы.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4301/1—86, за исключением класса нагружения Q0.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Класс использования в зависимости от числа циклов работы крана за срок его службы определяют по табл. 1.

3. Класс нагружения в зависимости от коэффициента нагружения определяют по табл. 2.

4. Группу режима работы кранов в зависимости от класса использования и класса нагружения определяют по табл. 3.

Таблица 1

| Класс использования | Общее число циклов работы крана за срок его службы |
| --- | --- |
| С0 | До 1.6×104 |
| С1 | Св. 1,6×104 до 3,2×104 |
| С2 | Св. 3,2×104 до 6,3×104 |
| С3 | Св. 6,3×104 до 1,25×105 |
| С4 | Св. 1,25×105 до 2,5×105 |
| С5 | Св. 2,5×105 до 5×105 |
| С6 | Св. 5×105 до 1×106 |
| С7 | Св. 1×106 до 2×106 |
| С8 | Св. 2.106 до 4×106 |
| С9 | Св. 4×106 |

Примечания:

1. Цикл работы крана состоит из перемещения грузозахватного органа к грузу, подъема и перемещения груза, освобождения грузозахватного органа возвращения его в исходное положение.

2. Срок службы кранов устанавливают в стандартах или технических условиях на краны конкретных видов.

Таблица 2

| Класс нагружения | Коэффициент нагружения Кр |
| --- | --- |
| Q0 | До 0,063 |
| Q1 | Св. 0,063 до 0,125 |
| Q2 | Св. 0,125 до 0,25 |
| Q3 | Св. 0,25 до 0,50 |
| Q4 | Св. 0,50 до 1,00 |

Таблица 3

| Класс | Группа режима работы кранов для класса нагружения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| использования | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| С0 | - | - | 1K | 1K | 2K |
| С1 | - | 1K | 1K | 2K | 3K |
| С2 | 1K | 1K | 2K | 3K | 4K |
| С3 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
| С4 | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K |
| С5 | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
| С6 | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K |
| С7 | 5K | 6K | 7K | 8K | 8K |
| С8 | 6K | 7K | 8K | 8K | — |
| С9 | 7K | 8K | 8K | — | — |

5. Группа режима работы кранов, транспортирующих груз, нагретый свыше 300°С, или расплавленный металл, шлак, ядовитые, взрывчатые вещества и другие опасные грузы, должна быть не менее 6K, за исключением стреловых самоходных кранов, для которых группа режима работы должна быть не менее 3K.

Коэффициент нагружения Kр вычисляют по формуле

| где — | масса груза, перемещаемого краном с числом циклов ; |
| --- | --- |
| — | номинальная грузоподъемность крана; |
| — | число циклов работы крана с грузом массой ; |
| — | число циклов, работы крана за срок его службы, . |

Примечание. Значение массы грузозахватного органа, навешиваемого на крюк крана или используемого для непосредственного захвата груза (грейфер, подъемный электромагнит, спредер и т.п.), включают в значение  и .

6. При отсутствии исходных данных, необходимых для определения класса нагружения и коэффициента использования, группу режима допускается устанавливать по данным приложения 1.

7. Взаимосвязь групп режимов работы кранов и классов использования и нагружения кранов по настоящему стандарту и групп режимов работы кранов по международному стандарту ИСО 4301/1—86 представлена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ГРУППЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КРАНОВ

| Вид крана, его наименование | Группа режима работы | Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение кранов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручные краны всех видов |  |  |  |  |  |
| Краны с ручным приводом всех рабочих механизмов | 1K | Насосные и компрессорные станции, машинные залы электростанций, ремонтные краны при небольшом числе обслуживаемых механизмов, вспомогательные краны механических цехов |  |  |  |
| Краны с ручным приводом части рабочих механизмов и | 1K | Редко используемые погрузочные краны, вспомогательные краны механических цехов |  |  |  |
| электрическим, гидравли-ческим или пневматическим — остальных | 2K | Относительно часто используемые погрузочные краны для установки заготовок на обрабатывающие станки |  |  |  |
| Приводные краны мостового типа |  |  |  |  |  |
| Краны с приводными | 1K | Ремонтные краны |  |  |  |
| подвесными талями, в том числе с навесными захватами | 2K | Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования |  |  |  |
|  | 3K | Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для транспортных и монтажных работ в механических цехах |  |  |  |
| Краны с лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами | 2K | Машинные залы электростанций, ремонтные краны |  |  |  |
|  | 3K | Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования |  |  |  |
| Краны с лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами | 5K | Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для технологических работ в механических цехах, нижние лесные склады, склады готовых изделий предприятий строительных материалов, склады металлосбыта |  |  |  |
|  | 7K | Технические краны при круглосуточной работе |  |  |  |
| Краны с грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные краны | 6K | Смешанные склады, работа с разнообразными грузами, преимущественно сезонное использование |  |  |  |
| 7K | Склады насыпных грузов и металлолома, работа с однородными грузами, некруглосуточная работа |  |  |  |  |
| 8K | Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами при круглосуточной круглогодичной работе |  |  |  |  |
| Магнитные краны | 6K | Склады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами |  |  |  |
|  | 8K | Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы, работа с однородными грузами (металлические листы в пакетах) |  |  |  |
| Траверсные, мульдомагнитные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для раздевания слитков, копровые, ваграночные шихтовые, колодцевые краны | 8K | Цехи металлургических предприятий |  |  |  |
| Завалочные, ковочные и штыревые краны | 7K |  |  |  |  |
| Литейные краны |  |  |  |  |  |
| Контейнерные краны | 5K | Железнодорожные станции, склады промышленных предприятий, перегрузка разных грузов, в том числе контейнеров |  |  |  |
| Контейнерные краны | 6K | То же, но перегрузка только контейнеров |  |  |  |
| Грейферные краны-перегружатели | 8K | Склады насыпных грузов |  |  |  |
| Мостовые и стеллажные краны-штабелеры |  |  |  |  |  |
| Краны с управлением из кабины и автоматического действия | 6K | Стеллажные склады тарных грузов |  |  |  |
| Краны с управлением с пола | 5K |  |  |  |  |
| Краны стрелового типа |  |  |  |  |  |
| Башенные строительные (самоподъемные, | 3K | Монтаж промышленных зданий, сооружений и оборудования (грузоподъемность крана св. 100 т) |  |  |  |
| передвижные, стационарные) краны | 4K | Обслуживание домостроительных комбинатов и других специализированных строительных организаций, работа на складах и полигонах заводов железобетонных изделий (грузоподъемность крана на 100 т) |  |  |  |
|  | 7K | Обслуживание гидротехнического строительства |  |  |  |
| Стреловые самоходные (пневмоколесные, | 1K | Монтаж промышленного и энергетического оборудования (грузоподъемность крана св. 100 т) |  |  |  |
| автомобильный, гусеничные) краны | 2K | Монтаж промышленных зданий и сооружений (грузоподъемность крана от 25 до 100 т) |  |  |  |
|  | 3K | Погрузочные и монтажно-строительные работы (грузоподъемность крана до 25 т) |  |  |  |
| Портальные краны |  |  |  |  |  |
| Крюковые перегрузочные краны | 6K | Транспортные складские объекты |  |  |  |
| Грейферные краны | 6K | Склады промышленных предприятий и порты при сезонной работе |  |  |  |
|  | 8K | Склады и порты при круглосменной круглогодичной работе |  |  |  |
| Краны-лесопогрузчики с моторным грейфером | 6K | Крупные склады круглого леса |  |  |  |
| Консольные краны |  |  |  |  |  |
| Передвижные краны | 6K | Литейные цехи |  |  |  |
| Передвижные краны и | 4K | Перегрузочные и вспомогательные работы |  |  |  |
| на колонне | 2K | Обслуживание ремонтных и монтажных работ |  |  |  |
| Краны с несущими канатами (кабель-краны) |  |  |  |  |  |
| Крюковые монтажные краны | 2K | Обслуживание монтажных работ |  |  |  |
| Крюковые перегрузочные краны | 5K | Склады штучных и насыпных грузов |  |  |  |
| Грейферные краны | 7K | Склады насыпных грузов |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Таблица соответствия групп режимов работы и классов

использования и нагружения кранов по ГОСТ 25546—82

и ИСО 4301/1—86

| Класс | Группа режима работы крана для класса нагружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исполь- | Q0 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  |
| зования | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 |
| С0 | — | — | — | — | 1K | — | 1K | Al | 2K | A2 |
| С1 | — | — | 1K | — | 1K | Al | 2K | A2 | 3K | A3 |
| С2 | 1K | — | 1K | Al | 2K | A2 | 3K | A3 | 4K | A4 |
| С3 | 1K | — | 2K | A2 | 3K | A3 | 4K | A4 | 5K | A5 |
| С4 | 2K | — | 3K | A3 | 4K | A4 | 5K | A5 | 6K | A6 |
| С5 | 3K | — | 4K | A4 | 5K | A5 | 6K | A6 | 7K | A7 |
| С6 | 4K | — | 5K | A5 | 6K | A6 | 7K | A7 | 8K | A8 |
| С7 | 5K | — | 6K | A6 | 7K | A7 | 8K | A8 | 8K | — |
| С8 | 6K | — | 7K | A7 | 8K | A8 | 8K | — | — | — |
| С9 | 7K | — | 8K | A8 | 8K | — | — | — | — | — |