- ГОСТ 27553-87 Краны стрелковые самоходные. Классификация по режимам работы

ГОСТ 27553-87

ГОСТ 27553-87

(ИСО 4301/2-85)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ САМОХОДНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РЕЖИМАМ РАБОТЫ

Mobile cranes. Classification by mode of operation

Дата введения 01.01.90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.12.87 № 4922 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 27553-87, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 4301/2-85 с 01.01.90

3. Срок проверки - 1992 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Номер пункта, в котором приведена ссылка | Обозначение соответствующего стандарта | Обозначение отечественного НТД, на который дана ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | ИСО 4301/1-85 | - |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1989 г.

Настоящий стандарт распространяется на стреловые самоходные краны и устанавливает классификацию кранов и соответствующих крановых механизмов на основе числа рабочих циклов, выполняемых в течение ожидаемого срока службы стрелового самоходного крана или механизма, и коэффициента распределения нагрузки, характеризующего номинальный режим нагружения.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация стреловых самоходных кранов и их механизмов по группам, основанная на условиях работы (эксплуатации), приведена в табл. 1.

Таблица 1

Классификация стреловых самоходных кранов по группам*

| Режим работы кранов | Группа |
| --- | --- |
| Краны для общих грузоподъемных операций, с крюком, не применяемые для непрерывной работы | А1 |
| Краны, оборудованные грейфером, захватом или магнитом | А3 |
| Тяжелый режим, например, погрузка и выгрузка контейнеров или общие работы в доках | А4 |

* Соответствующие ряды коэффициентов Q (режим нагружения) и U (класс использования) приведены в ИСО 4301/1-85.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ПО ГРУППАМ

Классификация механизмов стреловых самоходных крапов по группам приведена в табл. 2.

Таблица 2

Классификация механизмов по группам

| Назначение механизма | Режим работы кранов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А3 | А4 |
| Подъем груза | М3 | M4 | М5 |
| Поворот крана | М2 | М3 | М4 |
| Подъем и опускание стрелы | М2 | М3 | М3 |
| Телескопирование | М1 | М2 | М1* |
| Перемещение крана (только по рабочей площадке): |  |  |  |
| пневмоколесный кран | М1 | M1 | M1 |
| гусеничный кран | M1 | М2 | М2 |

* Функция телескопирования не выполняется при подвешенном грузе.

Примечания:

1. См. ИСО 4301/1-85.

2. Для M1, М2, М3, М4, М5 применимы соответствующие ряды коэффициентов L (режим нагружения и Т (класс использования), указанные в ИСО 4301/1-85.