- ГОСТ 29266-91 (ИСО 9373-89) Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

ГОСТ 29266-91

(ИСО 9373-89)

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Требования к точности измерений параметров при испытаниях Granes and related equipment Accuracy requirement for measuring parameters during testing | ГОСТ 29266-91 (ИСО9373-89) |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к приборам и системам измерения испытательных нагрузок, расстояний, времени и других аналогичных параметров при испытаниях кранов и их оборудования. В нем также приводятся предельные значения относительных ошибок измерений при испытаниях.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ И СИСТЕМАМ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Приборы, измерительные средства и системы измерений должны иметь точность калибровки, достаточную для оценки относительных ошибок, как указано в разд. 3.

2.2. Приборы и средства измерений должны поверяться через установленные промежутки времени или перед проведением измерений в зависимости от применяемого конкретного прибора.

3. ДОПУСТИМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1. В случаях, когда нет оснований ожидать вариации результатов измерений, достаточно провести одно измерение и нет необходимости определять относительную ошибку.

3.2. В качестве меры погрешности измерения испытательных нагрузок, расстояний, времени и других аналогичных параметров устанавливается допустимая относительная ошибка, выраженная в процентах от действительного значения параметра.

Допустимую относительную ошибку d рассчитывают по методу и формулам, указанным ниже:

при числе измерений от двух до пяти

при числе измерений более пяти

где m - среднее арифметическое:

x - экстремальное значение;

xi - значение i-го измерения;

N- число измерений xi;

δ', δ'' - относительная ошибка, %

3.3. Примеры предельных значений относительной ошибки при измерениях основных параметров приведены в таблице.

| Измеряемый параметр | Предельные значения относительных ошибок, % |
| --- | --- |
| 1. Размеры, мм |  |
| а) основные размеры, если очи не определены другими специальными стандартами или техническими условиями на изделия | 0,5 |
| б) другие размеры, d |  |
| d≤5 | 2 |
| 5<d≤20 | 1,5 |
| d>20 | 1 |
| 2. Масса (деталей, узлов, частей крана, испытательного груза, грузоподъемность и т.д.), кг | 1 |
| 3. Время t (цикла, операции, продолжительность испытаний и т.д.), с |  |
| t≤10 | 4 |
| 10<t≤60 | 2 |
| t>60 | 1 |
| 4. Температура (воздуха, рабочей жидкости, масла, воды и т.д.), °С | 2 |
| 5. Плоский угол a, если он не определен другими специальными стандартами или техническими условиями на изделие, рад |  |
| a≤0,1 | 5 |
| 0,1≤a≤2p | 2,5 |
| a > 2n | 1,5 |
| 6. Скорости рабочих движений, м/с | 5 |
| 7. Угловая скорость, рад/с (или мин-1) | 5 |
| 8. Сила F (давление на грунт, нагрузки на мосты и другие узлы), кН |  |
| F≤0,2 | 2 |
| 0,2<F≤100 | 1,5 |
| F>100 | 1 |
| 9. Электрическое напряжение U, В |  |
| U≤40 | 4 |
| 40<U≤500 | 3 |
| U>500 | 1 |
| 10. Сила тока (в системах управления в силовых цепях), А | 2 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 289 «Краны грузоподъемные»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2379

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 9373-89 «Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях» и полностью ему соответствует

3. Срок проверки - 1996 г., периодичность - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение. 1 2. Основные требования к приборам и системам измерения. 1 3. Допустимая относительная ошибка при измерениях во время испытаний. 1