- ГОСТ Р 52045-2003 Подъемники с рабочими платформами. Классификация

ГОСТ Р 52045-2003

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДЪЕМНИКИ

С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Классификация

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой Технического комитета по стандартизации ТК 438 «Подъемники с рабочими платформами» в составе: МФ «ПТОУ-Фонд», ЗАО СИФ «СеМаК», Управление строительной индустрии, промышленности строительных материалов и механизации Госстроя России, Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 438 «Подъемники с рабочими платформами»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 апреля 2003 г. № 127-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения. 1 2 Определения. 2 3 Классификация. 2 Приложение А. Схемы некоторых типов подъемников с обозначением их основных составных частей. 5

ГОСТ Р 52045-2003

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДЪЕМНИКИ С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Классификация

Elevating work platforms.

Classification

Датавведения 2004-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на подъемники с рабочей платформой (далее - подъемники), применяемые для строительно-монтажных, ремонтных, инспекционных и других работ в различных отраслях экономики (строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.), и устанавливает классификацию.

Настоящий стандарт не распространяется на пожарные подъемники, строительные подъемники, в том числе мачтовые, средства подмащивания (леса, площадки и т.д.).

2 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 подъемник с рабочей платформой: Грузоподъемная машина, предназначенная для перемещения рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, при проведении работ в пределах рабочей зоны и состоящая из базового шасси, подъемного оборудования и рабочей платформы.

2.2 мобильный подъемник с рабочей платформой: Подъемник на колесном ходу (самоходный или прицепной), оснащенный стреловым подъемным оборудованием.

2.3 базовое шасси: Составная часть подъемника, которая представляет собой, как правило, основание в виде ходового устройства с необходимыми местами крепления для установки рабочего оборудования, с опорными элементами, а также с силовой установкой для обеспечения движения рабочего оборудования и подъемника по рабочей площадке и/или дорогам.

Примечание - Допускается применять в качестве основания подъемника жестко установленные (стационарные) конструкции.

2.4 рабочее оборудование: Комплект составных частей (подъемное оборудование, рабочая платформа), монтируемых на базовое шасси для обеспечения функционального назначения подъемника.

2.5 подъемное оборудование: Составная часть подъемника, которая соединена с базовым шасси и рабочей платформой и которая позволяет перемещать рабочую платформу в пределах рабочей зоны подъемника (в горизонтальном и/или вертикальном направлениях).

2.6 рабочая платформа: Составная часть подъемника, которая представляет собой конструкцию различного исполнения в виде площадки с защитными ограждениями, которая прикреплена к подъемному оборудованию и предназначена для размещения рабочего персонала с инструментом и материалами в целях проведения работ в пределах рабочей зоны.

2.7 составная часть: Деталь или сборочная единица подъемника.

3 Классификация

3.1 Подъемники подразделяют на типы по:

- базовому шасси;

- подъемному оборудованию;

- рабочей платформе;

- возможности поворота рабочего оборудования;

- виду привода рабочего оборудования.

3.1.1 Классификация подъемников по базовому шасси (возможности движения, виду ходового устройства и типу базового шасси) приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Классификация подъемников по |  |  |
| --- | --- | --- |
| возможности движения базового шасси | виду ходового устройства базового шасси | типу базового шасси |
| Самоходный | На колесном ходу | Автомобильный; на специальном шасси; короткобазовый; пневмоколесный; на базе электро- или автопогрузчика; рельсовый |
|  | На гусеничном ходу | Гусеничный |
| Прицепной | На колесном ходу | Автомобильного типа; на железнодорожной платформе |
| Передвижной | На колесном ходу | Механизированный; немеханизированный |
| Стационарный | - | - |

3.1.2 Классификация подъемников по подъемному оборудованию (типу, конструкции и возможности движения) приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Классификация подъемников по |  |  |
| --- | --- | --- |
| типу подъемного оборудования | конструкции подъемного оборудования и возможности его движения в |  |
|  | вертикальном и горизонтальном направлениях | вертикальном направлении |
| Стреловой | Со стрелой фиксированной длины; с шарнирно-сочлененной стрелой; с телескопической стрелой; с комбинированной стрелой | Со стрелой вертикального телескопирования; со стрелой пантографного типа |
| Мачтового типа | - | С мачтой фиксированной длины; с мачтой изменяемой длины |

3.1.3 Классификация подъемников по рабочей платформе (возможности увеличения площади рабочей платформы, наличию электроизоляции) приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Классификация подъемников по |  |
| --- | --- |
| возможности увеличения площади рабочей платформы | наличию электроизоляции рабочей платформы |
| С нераздвижной рабочей платформой | Неэлектроизолированный; электроизолированный |
| С раздвижной рабочей платформой |  |

3.1.4 Классификация подъемников по возможности и степени поворота и вращения рабочего оборудования приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Классификация подъемников по |  |  |
| --- | --- | --- |
| повороту подъемного оборудования |  | возможности вращения рабочей платформы |
| возможности поворота | степени поворота |  |
| Поворотный | Неполноповоротный; полноповоротный | С поворотной рабочей платформой; с неповоротной рабочей платформой |
| Неповоротный | - |  |

3.1.5 Подъемники в зависимости от вида привода рабочего оборудования подразделяют на:

- гидравлические;

- электрические;

- механические (в том числе с ручным приводом);

- с комбинированным приводом.

3.2 Схемы некоторых типов подъемников с обозначением их основных составных частей приведены в приложении А.

Примечание - Рисунки, приведенные в приложении А, не определяют конструкцию подъемника.

3.3 Индексация подъемников

3.3.1 Порядок индексации подъемников

Примечание - Индекс присваивает разработчик на основе утвержденного технического задания на проектирование подъемника (или заменяющего документа) с обязательным уведомлением Технического комитета по стандартизации ТК 438 «Подъемники с рабочими платформами».

1) Для стационарных подъемников проставляется «00».

2) Перед значением рабочей глубины опускания ставится знак минус (-) вместо первого знака соответствующей позиции индекса.

3) Проставляется буква Э только для электроизолированных подъемников.

3.3.2 Условные обозначения типов подъемников приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Тип подъемника | Условные обозначения в соответствии с порядком индексации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | X | X - | XX | X | X | XXX | X |
| По виду подъемного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стреловой | - | С | - | - | - | - | - | - |
| - мачтового типа | - | М | - | - | - | - | - | - |
| По возможности движения базового шасси: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - самоходный | - | - | С | - | - | - | - | - |
| - прицепной | - | - | Пр | - | - | - | - | - |
| - передвижной | - | - | П | - | - | - | - | - |
| - стационарный | - | - | Ст | - | - | - | - | - |
| По типу базового шасси: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомобильный | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - на специальном шасси | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - короткобазовый | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| - пневмоколесный | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| - на базе электро- или автопогрузчика | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| - рельсовый | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| - гусеничный | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| - автомобильного типа | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| - на железнодорожной платформе | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| - механизированный | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| - немеханизированный | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| По конструкции подъемного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - со стрелой фиксированной длины | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - с шарнирно-сочлененной стрелой | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| - с телескопической стрелой | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| - с комбинированной стрелой | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| - со стрелой вертикального телескопирования | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| - со стрелой пантографного типа | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| - с мачтой фиксированной длины | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| - с мачтой изменяемой длины | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| По возможности увеличения площади рабочей платформы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с нераздвижной рабочей платформой | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - с раздвижной рабочей платформой | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| По наличию электроизоляции рабочей платформы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроизолированный | - | - | - | - | - | - | - | Э |
| - неэлектроизолированный | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3.3 Примеры условного обозначения подъемников

Подъемник с рабочей платформой стреловой, самоходный, автомобильный, с шарнирно-сочлененной стрелой, раздвижной рабочей платформой и максимальной высотой подъема 40,6 м:

ПСС-122.40,6ГОСТ Р 52045-2003

То же, прицепной, автомобильного типа, со стрелой вертикального телескопирования, нераздвижной рабочей платформой и максимальной высотой подъема 18 м, электроизолированный:

ПСПр-851.18ЭГОСТ Р 52045-2003

Подъемник с рабочей платформой мачтового типа, передвижной, механизированный, с мачтой фиксированной длины, раздвижной рабочей платформой и максимальной высотой подъема 34,3 м:

ПМП-1072.34,3ГОСТ Р 52045-2003

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Схемы некоторых типов подъемников с обозначением их основных составных частей

1 - базовое шасси; 2 - опорная рама; 3 - поворотная рама; 4 - выносные опоры; 5 - стрела (комбинированная); 6 - механизм подъема; 7 - механизм поворота; 8 - рабочая платформа; 9 - следящая система; 10 - гидрооборудование; 11 - электрооборудование; 12 - устройства (приборы) безопасности; 13 - кабина машиниста

Рисунок А.1 - Стреловой самоходный подъемник с комбинированной стрелой

1 - базовое шасси; 2 - опорная рама; 3 - выносные опоры; 4 - стрела вертикального телескопирования; 5 - механизм подъема; 6 - рабочая платформа; 7 - устройства (приборы) безопасности; 8 - гидрооборудование; 9 - электрооборудование

Рисунок А.2 - Стреловой самоходный подъемник со стрелой вертикального телескопирования

1 - базовое шасси; 2 - опорная рама; 3 - стрела пантографного типа; 4 - выносные опоры; 5 - рабочая платформа; 6 - механизм подъема; 7 - устройства (приборы) безопасности

Рисунок А.3 - Стреловой прицепной подъемник со стрелой пантографного типа с раздвижной рабочей платформой

1 - базовое шасси; 2 - опорная рама; 3 - мачта; 4 - выносные опоры; 5 - рабочая платформа; 6 - механизм подъема; 7 - гидрооборудование; 8 - электрооборудование; 9 - устройства (приборы) безопасности

Рисунок А.4 - Передвижной подъемник с рабочей платформой мачтового типа

Ключевые слова: подъемник с рабочей платформой, классификация