- ГОСТ 534-78 (СТ СЭВ 5235-85) Краны мостовые опорные. Пролеты

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОПОРНЫЕ.

ПРОЛЕТЫ

ГОСТ 534-78

(СТ СЭВ 5235-85)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОПОРНЫЕ. ПРОЛЕТЫ Overhead traveling cranes. Spans | ГОСТ 534-78* (СТ СЭВ 5235-85) Взамен ГОСТ 534-69 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 августа 1978 г. № 2234 срок введения установлен

с 01.07.79

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта 02.09.83 № 4127

срок действия продлен

до 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на мостовые опорные краны (далее – краны) всех видов и грузоподъемностей, предназначенные для эксплуатации в зданиях с пролетами до 36 м, а также на открытых подкрановых эстакадах.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 5235-85.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Группу крана в зависимости от грузоподъемности и размера l, указанного на чертеже, следует определять по табл. 1.

Таблица 1

| Группа | Грузоподъемность | l, мм, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 50 включ. | 300 |
| 2 | Св. 50 до 125 включ. | 400 |
| 3 | Св. 125 | 500 |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Величины пролетов кранов Lк, указанные на чертеже, должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица 2

| Пролеты зданий L | Пролеты Lк для кранов групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |
|  | при отсутствии проходов вдоль подкрановых путей | при наличии проходов вдоль подкрановых путей |  |  |
| 6 | 4,5 | - | - | - |
| 9 | 7,5 | - | - | - |
| 12 | 10,5 | 10 | 10 | 10 |
| (15) | (13,5) | (13) | (13) | (13) |
| 18 | 16,5 | 16 | 16 | 15,5 |
| (21) | (19,5) | (19) | (19) | (18,5) |
| 24 | 22,5 | 22 | 22 | 21,5 |
| (27) | (25,5) | (25) | (25) | (24,5) |
| 30 | 28,5 | 28 | 28 | 27,5 |
| (33) | (31,5) | (31) | (31) | (30,5) |
| 36 | 34,5 | 34 | 34 | 33,5 |

Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

4. Краны, предназначенные для эксплуатации в уникальных, экспериментальных и реконструируемых зданиях, на открытых эстакадах и в зданиях, построенных по проектам, утвержденным до 1 июля 1970 г., допускается по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем изготовлять с пролетами, соответствующими пролетам указанных зданий и эстакад, а краны, предназначенные для экспорта, - с пролетами в соответствии с заказами-нарядами внешнеторговой организации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Пролеты мостовых электрических кранов грузоподъемностью до 12,5 т включительно и мостовых ручных кранов всех грузоподъемностей могут быть увеличены на 0,5 м, если это допускают размеры колонн.

6. Пролеты мостовых кранов, указанные в настоящем стандарте, допускается уменьшать на величину, кратную 0,5 м:

в зданиях с высотой подкранового пути от уровня пола более 10 м;

для нижнего крана при расположении кранов в одном пролете в два яруса;

при наличии стены, расположенной вдоль среднего ряда колонн, и необходимости устройства при этом с обеих сторон проходов вдоль подкрановых путей.

при размере l более 550 мм.